# 山东省造林抚育预算标准

山东省自然资源厅

山东省财政厅

二〇二二年十二月

# 说明

一、《山东省造林抚育预算标准）》（以下简称《标准》）是依据国家和省造林抚育技术标准、规范，结合我省林业工程招投标及造林抚育工程实际编制。编制本《标准》采用的技术标准、规范依据主要有：

1．《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）；

2．《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；

3．《封山（沙）育林技术规程》（GB33/T 15163-2004）；

4．《低效林改造技术规程》（LY/T1690-2017）；

5．《生态公益林建设技术规程》（GB-T 18337.3）；

6．《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）；

7．《森林采伐作业规程》（LY/T 1646-2005）；

8．《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

9．《广东省营造林工程定额与造价》（DB44/T 773—2010）；

10．《沿海防护林体系工程建设技术规范》（LY/T 1763-2008）；

11．《森林抚育作业设计规定》和《森林抚育检查验收办法》的通知（国家林业局林造发〔2014〕140号）；

12．《山东省建设工程概算定额》（2018版）；

13．《山东省建设工程概算费用编制规定》（2022版）；

14．《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022版）；

15．《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2021〕40号）；

16．《山东省园林绿化工程消耗量定额》（2016年）；

17．《山东省园林绿化工程价目表(2020)》；

18．《人工材料机械台班价格表（2021）》；

19．《山东省荒山造林与管护办法（试行）》（2022年）；

20．《浙江省营造林工程预算定额(2019试行版)》（浙林规〔2019〕88号）；

二、本《标准》是按照科学的造林抚育设计，成熟的造林抚育技术，正常的施工条件，合理的施工组织和施工工艺，合格的材料（良种、壮苗）为基础编制，反映我省林业行业造林抚育的平均消耗量水平，是完成定额项目规定工作内容所需的人工、材料、施工机械（台班）的消耗量标准。

三、本《标准》适用于我省人工造林、封山育林和中幼林抚育建设工程（不适用于飞机播种造林），包括造林抚育工程投资估算、设计预算、设定最高投标限价、投标报价和签订施工合同价以及确定工程结算等内容。

四、本《标准》主要由林地清理工程、整地挖穴工程、苗木定植工程、新造林管护工程、中幼林抚育工程、封山育林工程、运输工程、造林抚育施工取费费率等八部分组成。

本《标准》未包括的项目，可参照本省其他相应工程计价定额计算。如仍缺项的，可由预（结）算编制单位根据造林设计要求，按照本预算标准编制原则并结合工程实际情况进行编制，并报林业主管部门审核同意后，报当地林业主管部门备案。

五、关于人工消耗量定额的说明：

1．本预算标准的人工消耗量以《山东省建设工程概算定额》（2018版）为基础，结合林业行业造林抚育工程特点和我省实际情况编制，包括普通用工、机械用工（油锯机械工、割灌机机械工、挖掘机机械工等）和人工幅度差。经调研统计分析，普通人工费用为155元/工日，割灌工人工费用为200元/工日，油锯工人人工费用为305元/工日。造林抚育工程概预算造价时，按当地建设主管部门发布的当季人工市场价变动幅度进行调整。

2．小班作业区内的材料（成品、半成品）运输用工均已包括在相应定额内；场外运输除按本预算标准规定计算外，其它运输费用另计。

六、关于材料消耗量定额的说明：

1．本预算标准中的材料消耗量包括场内运输损耗、施工操作损耗。

2．材料价格依据《山东省安装工程概算定额（2018版）》标准，以造林抚育当年第1季度全省均价作为基期价，实行动态管理。

3．苗木损耗率：平原绿化可按设计种植株数的3%、山地绿化可按设计种植株数的5%计算。

七、关于施工机械台班定额的说明：

本预算标准的机械台班参照《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》（鲁建标字〔2021〕39号）编制，每一台班按8小时工作制，并考虑了生产使用的机械幅度差。

八、本《标准》中其他有关说明：

1．林木与苗木胸（地）径确定

播种苗、移植苗地径为苗干基部土痕处的粗度；插条苗、插根苗地径为萌发主干基部处的粗度；嫁接苗地径为接口以上正常粗度处的直径；灌木以地上30cm算地径。

2．用工调整系数及误工确定

山地造林抚育作业用工调整系数（施工难度增加和用工效率降低系统）按照作业小班的相对高差（指作业地块中心与林区四级以上公路的相对高差）和相对距离（指作业地块中心与林区四级以上公路的相对距离）确定。

- 山地造林抚育作业用工调整系数见下表：

作业小班区位和用工效率系数调整表

| 相对高差 |  | 50-150m | 150-250m | ≥250m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山地相对距离 | 200-500m | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
|  | 500-1000m | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
|  | ＞1000m | 1.25 | 1.40 | 1.50 |

山地造林抚育工程中的人机费，以各工序“人工费+机械费”基价乘以用工调整系数确定。

（2）平原农区造林抚育工程，不考虑用工调整系数。

（3）造林抚育工程中往返渡航（渡河、海、水库等）等特殊原因所造成的误工用时，工程造价中可估算累计误工量，列入计日工另计。

九、定额中遇两个或两个以上系数时，按连乘的方法计算。十、本《标准》未包括的项目：

1．各类园林绿化工程（城区、村镇、厂矿、交通等非林业用地上的园林绿化工程）。

2．林区等级公路、喷（滴）灌设施、林区用房等造林抚育配套基础设施工程。

3．林业种苗（圃）造林抚育工程。

4．林业有害生物防治及病害木处理。

5．古树名木和超规格大树的移植与养护等。

十一、本《标准》由省自然资源厅、省财政厅负责解释。

# 目 录

第一章	林地清理工程	1

（一）块状清理	3

（二）带状清理	5

（三）全林地清理	7

第二章	整地挖穴工程	9

（一）开作业道	12

（二）块状整地	16

（三）带状整地	18

（四）台田整地	21

（五）高垅整地	25

（六）梯田整地	26

（七）鱼鳞坑整地	28

（八）全面整地	29

（九）整地后挖穴	32

（十）未经整地挖穴	36

（十一）施基肥	46

第三章	苗木定植工程	47

（一）裸根苗定植	49

（二）容器苗或土球苗定植	51

（三）种子直播	55

第四章	新造林管护工程	56

（一）割草	58

（二）松土	62

（三）扩穴	64

（四）浇水	66

（五）施追肥	67

第五章	中幼林抚育工程	68

（一）清杂除蔓	71

（二）抚育采伐	75

（三）补植	79

（四）人工促进天然更新	81

（五）低效林改造	82

（六）其他抚育措施	83

第六章	封山育林工程	85

（一）人工辅助育林	87

（二）护林	89

第七章	运输工程	90

（一）伐倒木与采伐剩余物运输	92

（二）材料上山	94

（三）苗木上山	96

第八章	造林抚育工程施工取费费率	104

附 录	105

附录1 山东省造林抚育预算标准土壤分类表	105

附录2 山东省造林抚育预算标准施工机械台班费用取定表	106

附录3 造林抚育预算标准费用构成表	109

附录4 造林抚育预算标准其他费用预算标准	110

附录5 造林抚育项目费用预算表	111

附录6 项目设计预算标准费用项目目录	113

附录7 造林抚育工程预算标准子目划分情况一览表	116

附录8 造林抚育工程预算工作手段目录	117

# 第一章	林地清理工程

项目设置规定与说明

一、本章标准分为造林地植被清理、采伐剩余物处理两部分。

二、造林地植被清理。

具体包括块状清理、带状清理、全林地清理等子目内容。

- 块状清理

块状（1.0m×1.0m/块）割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm；将清理出的剩余物置于块状施工范围外侧。

2．带状清理

（1）带状清理，一般要求沿等高线（水平带）方向进行作业。

（2）带状割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm；将清理出的剩余物归集至种植带两侧。

3．全林地清理

（1）全林地割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm；将清理出的剩余物归集至种植带两侧。

（2）商陆、加拿大一枝黄花等入侵物种植被林地清理时，应将清理出的剩余物全部清理出作业区并作无害化处理。

（3）对于坡度＞25°的山地根据情况选择是否进行全林地清理，以避免水土流失。

工程量计算规则

造林地植被清理

1．块状清理，按植被清理作业“块”计算。

2．带状清理、全林地清理，均按施工面积净值面积“亩”计算。

3．林地带状清理工程量计算公式为：

工程量（亩）= 造林设计小班面积（亩）× 清杂作业面积比例

= 清理带总长度（m）×宽度（m）/666.7。

## （一）块状清理

工作内容：块状（1m×1m/块）割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm；将清理出的剩余物置于块状施工范围外侧。

计量单位：100块

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |  | 1-5 | 1-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 块状清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被类型 |  | 草丛、草灌植被 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |  |
|  |  |  | 植被盖度 |  | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% | 10%-40% |  | 40%-70% | ≥70% |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 31.47 | 62.93 | 94.55 | 34.57 |  | 69.29 | 104.00 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 31.47 | 62.93 | 94.55 | 34.57 |  | 69.29 | 104.00 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.203 | 0.406 | 0.610 |  | 0.223 | 0.447 | 0.671 |

工作内容：块状（1m×1m/块），割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm；将清理出的剩余物置于块状施工范围外侧。

计量单位：100 块

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 块状清理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被类型 |  | 杂灌（均高≤2.0m） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  |  | 植被盖度 |  | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 43.40 | 86.65 | 130.05 | 47.74 | 95.33 | 143.07 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 43.40 | 86.65 | 130.05 | 47.74 | 95.33 | 143.07 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.280 | 0.559 | 0.839 | 0.308 | 0.615 | 0.923 |

## （二）带状清理

工作内容：带状割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm；将清理出的剩余物归集至种植带两侧。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 带状清理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被类型 |  | 草丛、草灌植被 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  |  | 植被盖度 |  | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 153.76 | 307.52 | 415.09 | 169.11 | 338.21 | 456.63 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 153.76 | 307.52 | 415.09 | 169.11 | 338.21 | 456.63 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.992 | 1.984 | 2.678 | 1.091 | 2.182 | 2.946 |

注：林地带状清理，工程量（按净值计算，亩）= 造林设计小班面积（亩）×清杂作业面积比例

= 清理带总长度（m）×宽度（m）/666.7。

工作内容：带状割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm；将清理出的剩余物归集至种植带两侧。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 | 1-23 | 1-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 带状清理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被类型 |  | 杂灌（均高≤2.0m） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  |  | 植被盖度 |  | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 186.00 | 372.00 | 502.20 | 204.60 | 409.20 | 552.42 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 186.00 | 372.00 | 502.20 | 204.60 | 409.20 | 552.42 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 1.200 | 2.400 | 3.240 | 1.320 | 2.640 | 3.564 |

## （三）全林地清理

工作内容：全林地割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm；将清理出的剩余物归集至种植带两侧。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 全林地清理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被类型 |  | 草丛、草灌植被 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  |  | 植被盖度 |  | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 128.96 | 267.92 | 361.15 | 114.38 | 283.65 | 397.27 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 128.96 | 267.92 | 361.15 | 141.83 | 283.65 | 397.27 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.832 | 1.664 | 2.330 | 0.915 | 1.830 | 2.563 |

工作内容：全林地割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm；将清理出的剩余物归集至种植带两侧。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 1-31 | 1-32 | 1-33 | 1-34 | 1-35 | 1-36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 全林地清理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被类型 |  | 杂灌（均高≤2.0m）植被 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  |  | 植被盖度 |  | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 161.20 | 322.40 | 451.36 | 193.44 | 386.88 | 541.57 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 161.20 | 322.40 | 451.36 | 193.44 | 386.88 | 541.57 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 1.040 | 2.080 | 2.912 | 1.248 | 2.496 | 3.494 |

# 第二章	整地挖穴工程

项目设置规定与说明

一、本章标准分为整地、挖穴、施基肥三部分。

二、整地。

具体包括开作业道、造林地整地等子目内容。

1．开作业道

（1）放线、挖土、填土、夯实、整平。

（2）施工作业期间路面整平。

2．造林地整地，具体包括块状整地、带状整地、全林地整地等子目内容。

（1）块状整地：块状（0.8m×0.8m/块）翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥30cm。

（2）带状整地

①带状整地，一般要求沿等高线（水平带）方向进行作业。

②带状翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥30cm。

（3）台田整地：修筑矩形平台，外侧修排水沟。适宜我省盐碱地区、低洼地区。

（4）高垅整地：平原水湿地区高垄整地，增加地温、光照，设置高垅，垅宽1-3m。

（5）梯田整地：沿坡地等高线每隔一定间距所修建水平阶或梯田。阶面稍有反坡。

（6）鱼鳞坑整地：设置鱼鳞坑（1.0m×0.6m×0.5m），翻耕土壤。

（7）全面整地：全面翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥30cm。

三、挖穴。

具体包括整地后挖穴、未经整地挖穴等子目内容。

1．整地后挖穴

（1）经整地环节后，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

（2）按种植穴规格，分为30×30×30cm、40×40×30cm、50×50×40cm、60×60×40cm、80×60×40cm、80×80×60cm、100×60×40cm、100×100×80cm、120×120×80cm等9个规格。

2．未经整地挖穴

（1）未经整地环节，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

（2）按种植穴规格，分为30×30×30cm、40×40×30cm、50×50×40cm、60×60×40cm、80×60×40cm、80×80×60cm、100×60×40cm、100×100×80cm、120×120×80cm等9个规格。

四、施基肥。

具体包括施有机肥等子目内容。造林环节中，以化肥（含复合肥）作为基肥的，只计算施肥人工费，暂不计算肥料费用。

工程量计算规则

一、整地

1．开作业道，按作业道中心线“延长米”计算。

2．块状整地，按整地作业“块”计算。

3．带状整地、全面整地，均按施工面积净值面积“亩”计算。

4．带状整地工程量计算公式为：

工程量（亩）= 造林设计小班面积（亩）× 翻土作业面积比例

= 翻土带总长度（m）× 宽度（m）/ 666.7

5．台田整地，按土方天然密度体积“m3”计算。

6．高垅整地，按设置高垅长度m计算。

7．梯田整地，按土方天然密度体积“m3”计算。

8．鱼鳞坑整地工程量计算公式为：按坑个数计算。

二、挖穴

挖穴，按“穴”计算。

三、施基肥

施基肥（有机肥、复合肥），按“kg”计算。

## （一）开作业道

工作内容：放线、挖土、填土、夯实、整平。

计量单位：10m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工开作业道，路基宽1.0m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一二、类土 |  | 三类土 |  | 四类土 |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 15-25° | 25-30° | 15-25° | 25-30° | 15-25° | 25-30° |
| 基 价(元) |  |  |  | 35.34 | 50.38 | 47.28 | 67.58 | 62.00 | 88.66 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 35.34 | 50.38 | 47.28 | 67.58 | 62.00 | 88.66 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.228 | 0.325 | 0.305 | 0.436 | 0.400 | 0.572 |

工作内容：放线、挖土、填土、夯实、整平。

计量单位：10m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 | 2-11 | 2-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工开作业道，路基宽1.5m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 |  | 三类土 |  | 四类土 |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 15-25° | 25-30° | 15-25° | 25-30° | 15-25° | 25-30° |
| 基 价(元) |  |  |  | 66.96 | 95.79 | 89.75 | 128.19 | 95.90 | 168.49 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 66.96 | 95.79 | 89.75 | 128.19 | 95.90 | 168.49 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.432 | 0.618 | 0.579 | 0.827 | 0.761 | 1.087 |

工作内容：放线、挖土、填土、夯实、整平。

计量单位：10m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-13 | 2-14 | 2-15 | 2-16 | 2-17 | 2-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工开作业道，路基宽2.0m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 |  | 三类土 |  | 四类土 |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 15-25° | 25-30° | 15-25° | 25-30° | 15-25° | 25-30° |
| 基 价(元) |  |  |  | 105.87 | 151.13 | 141.83 | 202.59 | 186.16 | 265.98 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 105.87 | 151.13 | 141.83 | 202.59 | 186.16 | 265.98 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.683 | 0.975 | 0.915 | 1.307 | 1.201 | 1.716 |

工作内容：放线、挖土、填土、夯实、整平。

计量单位：10m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-19 | 2-20 | 2-21 | 2-22 | 2-23 | 2-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工+机械开作业道，路基宽2.0m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 |  | 三类土 |  | 四类土 |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 15-25° | 25-30° | 15-25° | 25-30° | 15-25° | 25-30° |
| 基 价(元) |  |  |  | 162.65 | 189.85 | 189.85 | 223.85 | 218.75 | 257.85 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 139.40 | 166.60 | 166.60 | 200.60 | 195.50 | 234.60 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 00010040 990106010 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.6m³） | 工日 台班 | 155.00 1700.00 | 0.020 0.051 | 0.150 0.098 | 0.150 0.098 | 0.150 0.118 | 0.150 0.115 | 0.150 0.138 |

## （二）块状整地

工作内容：块状（1.0m×1.0m/块）翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥30cm。

计量单位：100块

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-25 | 2-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 块状整地 |  |  |  |
|  |  | 植被类型 |  | 草丛草灌 | 杂灌 |
| 基 价(元) |  |  |  | 282.10 | 423．15 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 282.10 | 423．15 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 1.820 | 2.730 |

工作内容：块状（1.0m×1.0m/块）翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥30cm。

计量单位：100块

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-27 | 2-28 | 2-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 块状整地 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 338.52 | 453.53 | 595.82 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 338.52 | 453.53 | 595.82 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 2.184 | 2.926 | 3.844 |

## （三）带状整地

工作内容：普通带状翻耕土壤，清理出壮灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥30cm。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-30 | 2-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工带状整地 |  |  |  |
|  |  | 植被类型 |  | 草丛草灌 | 杂灌 |
| 基 价(元) |  |  |  | 551.18 | 826.77 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 551.18 | 826.77 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 3.556 | 5.334 |

注：带状整地，工程量（按净值计算，亩）= 造林设计小班面积（亩）×翻土作业面积比例

= 翻土带总长度（m）×宽度（m）/666.7。

工作内容：带状翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥30cm。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-32 | 2-33 | 2-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工带状整地 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 454.46 | 606.36 | 909.54 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 454.46 | 606.36 | 909.54 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 2.932 | 3.912 | 5.868 |

工作内容：带状翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥30cm。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-35 | 2-36 | 2-37 | 2-38 | 2-39 | 2-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 机械带状整地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 |  | 三类土 |  | 四类土 |  |
|  |  |  |  | 深度30cm | 每增加10cm | 深度30cm | 每增加10cm | 深度30cm | 每增加10cm |
| 基 价(元) |  |  |  | 324.90 | 58.50 | 435.30 | 64.50 | 629.70 | 322.50 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 278.40 | 12.00 | 388.80 | 18.00 | 583.20 | 276.00 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 00010040 990108020 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.35m³） | 工日 台班 | 155.00 1200.00 | 0.300 0.232 | 0.300 0.010 | 0.300 0.324 | 0.300 0.015 | 0.300 0.486 | 0.300 0.230 |

## （四）台田整地

工作内容：修筑矩形平台，外侧修排水沟，沟深约1.7-2m，台面高于原地面，将挖出的碎石、母岩、碎土等置于平台外缘，使平台宽度达到50～70m。

计量单位：10m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-41 | 2-42 | 2-43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 深沟宽幅台田 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 150.00 | 258.20 | 406.60 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 31.00 | 37.20 | 49.60 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 119.00 | 221.00 | 357.00 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 990106010 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.6m³） | 工日 台班 | 155.00 1700.00 | 0.200 0.070 | 0.240 0.130 | 0.320 0.210 |

工作内容：修筑矩形平台，外侧修排水沟，沟深约1.5-1.7m，台面高于原地面，将挖出的碎石、母岩、碎土等置于平台外缘，使平台宽度达到10～40m。

计量单位：10m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-44 | 2-45 | 2-46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 浅沟窄幅台田 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 116.00 | 241.20 | 355.60 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 31.00 | 37.20 | 49.60 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 85.00 | 204.00 | 306.00 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 990106010 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.6m³） | 工日 台班 | 155.00 1700.00 | 0.200 0.050 | 0.240 0.120 | 0.320 0.180 |

工作内容：修筑矩形平台，外侧修排水沟，沟深约1.0-1.5m，台面高于原地面，将挖出的碎石、母岩、碎土等置于平台外缘，使平台宽度达到5～10m。

计量单位：10m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-47 | 2-48 | 2-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 条台田整地 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 99.00 | 207.20 | 321.60 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 31.00 | 37.20 | 49.60 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 68.00 | 170.00 | 272.00 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 990106010 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.6m³） | 工日 台班 | 155.00 1700.00 | 0.200 0.040 | 0.240 0.100 | 0.320 0.160 |

工作内容：挖排水沟放线，开挖土方，沟内修整，林地边坡修整，土方置于水平带上并平整。

计量单位：10m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-50 | 2-51 | 2-52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 挖排水沟 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 82.00 | 173.20 | 253.60 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 31.00 | 37.20 | 49.60 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 51.00 | 136.00 | 204.00 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 990106010 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.6m³） | 工日 台班 | 155.00 1700.00 | 0.200 0.030 | 0.240 0.080 | 0.320 0.120 |

## （五）高垅整地

工作内容：平原水湿地区高垄整地，增加地温、光照，设置高垅，垅宽1-3m。

计量单位：100m。

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-53 | 2-54 | 2-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 高垅整地 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤类型 |  | 一、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 316.82 | 381.30 | 733.77 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 316.82 | 381.30 | 733.77 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 2.044 | 2.460 | 4.734 |

## （六）梯田整地

工作内容：沿坡地等高线每隔一定间距所修建水平阶或梯田。阶面稍有反坡，适用于土层不厚的坡地。

计量单位：100m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-56 | 2-57 | 2-58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 梯田整地（带宽≥3m） |  |  |  |  |
|  |  | 土壤类型 |  | 一、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 463.75 | 676.25 | 994.15 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 38.75 | 38.75 | 38.75 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 425.00 | 637.50 | 955.40 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 990106010 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.6m³） | 工日 台班 | 155.00 1700.00 | 0.250 0.250 | 0.250 0.375 | 0.250 0.562 |

工作内容：沿坡地等高线每隔一定间距所修建窄阶台。阶面稍有反坡，适用于土层不厚的坡地。

计量单位：100m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-59 | 2-60 | 2-61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 水平阶整地（带宽<3m） |  |  |  |  |
|  |  | 土壤类型 |  | 一、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 293.75 | 421.25 | 612.5 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 38.75 | 38.75 | 38.75 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 255.00 | 382.50 | 573.75 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 990106010 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.6m³） | 工日 台班 | 155.00 1700.00 | 0.250 0.150 | 0.250 0.225 | 0.250 0.338 |

## （七）鱼鳞坑整地

工作内容：设置鱼鳞坑（1.0m×0.6m×0.5m）翻耕土壤。

计量单位：100个

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-62 | 2-63 | 2-64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 鱼鳞坑整地 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤类型 |  | 一、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 651.00 | 885.67 | 1033.23 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 651.00 | 885.67 | 1033.23 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 4.200 | 5.714 | 6.666 |

## （八）全面整地

工作内容：全面翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥30cm。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-65 | 2-66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工全面整地 |  |  |  |
|  |  | 植被类型 |  | 草丛草灌 | 杂灌 |
| 基 价(元) |  |  |  | 568.85 | 853.28 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 568.85 | 853.28 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 3.670 | 5.505 |

工作内容：全面翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥30cm。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-67 | 2-68 | 2-69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工全面整地 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 656.74 | 985.34 | 1391.44 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 656.74 | 985.34 | 1391.44 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 4.237 | 6.357 | 8.977 |

工作内容：全面翻耕土壤，清理出粗壮灌草藤根系、大石块。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-70 | 2-71 | 2-72 | 2-73 | 2-74 | 2-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 机械全面整地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 |  | 三类土 |  | 四类土 |  |
|  |  |  |  | 深度30cm | 每增加10cm | 深度30cm | 每增加10cm | 深度30cm | 每增加10cm |
| 基 价(元) |  |  |  | 346.50 | 82.50 | 454.50 | 128.10 | 682.50 | 173.70 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 300.00 | 36.00 | 408.00 | 81.60 | 636.00 | 127.20 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 00010040 990108020 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.35m³） | 工日 台班 | 155.00 1200.00 | 0.300 0.250 | 0.300 0.030 | 0.300 0.340 | 0.300 0.068 | 0.300 0.530 | 0.300 0.106 |

## （九）整地后挖穴

工作内容：经整地环节后，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-76 | 2-77 | 2-78 | 2-79 | 2-80 | 2-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工挖穴（经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 30×30×30cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 4.50 | 5.12 | 10.39 | 5.12 | 5.89 | 11.94 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 4.50 | 5.12 | 10.39 | 5.12 | 5.89 | 11.94 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.029 | 0.033 | 0.067 | 0.033 | 0.038 | 0.077 |

工作内容：经整地环节后，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-82 | 2-83 | 2-84 | 2-85 | 2-86 | 2-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工挖穴（经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 40×40×30cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 7.44 | 8.68 | 17.21 | 8.53 | 9.92 | 19.84 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 7.44 | 8.68 | 17.21 | 8.53 | 9.92 | 19.84 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.048 | 0.056 | 0.111 | 0.055 | 0.064 | 0.128 |

工作内容：经整地环节后，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-88 | 2-89 | 2-90 | 2-91 | 2-92 | 2-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工挖穴（经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 50×50×40cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 15.35 | 17.98 | 35.81 | 17.67 | 20.62 | 41.23 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 15.35 | 17.98 | 35.81 | 17.67 | 20.62 | 41.23 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.099 | 0.116 | 0.231 | 0.114 | 0.133 | 0.266 |

工作内容：经整地环节后，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-94 | 2-95 | 2-96 | 2-97 | 2-98 | 2-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工挖穴（经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 60×60×40cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 22.17 | 25.89 | 51.62 | 25.42 | 29.76 | 59.37 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 22.17 | 25.89 | 51.62 | 25.42 | 29.76 | 59.37 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.143 | 0.167 | 0.333 | 0.164 | 0.192 | 0.383 |

## （十）未经整地挖穴

工作内容：未经整地环节，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-100 | 2-101 | 2-102 | 2-103 | 2-104 | 2-105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工挖穴（未经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 30×30×30cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 8.84 | 10.39 | 20.62 | 10.23 | 11.94 | 23.72 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 8.84 | 10.39 | 20.62 | 10.23 | 11.94 | 23.72 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.057 | 0.067 | 0.133 | 0.066 | 0.077 | 0.153 |

工作内容：未经整地环节，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-106 | 2-107 | 2-108 | 2-109 | 2-110 | 2-111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工挖穴（未经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 40×40×30cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 14.73 | 17.21 | 34.41 | 17.05 | 19.84 | 39.68 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 14.73 | 17.21 | 34.41 | 17.05 | 19.84 | 39.68 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.095 | 0.111 | 0.222 | 0.110 | 0.128 | 0.256 |

工作内容：未经整地环节，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-112 | 2-113 | 2-114 | 2-115 | 2-116 | 2-117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工挖穴（未经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 50×50×40cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 30.69 | 35.81 | 71.77 | 35.34 | 41.23 | 82.46 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 30.69 | 35.81 | 71.77 | 35.34 | 41.23 | 82.46 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.198 | 0.231 | 0.463 | 0.228 | 0.266 | 0.532 |

工作内容：未经整地环节，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-118 | 2-119 | 2-120 | 2-121 | 2-122 | 2-123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工挖穴（未经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 60×60×40cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 44.33 | 51.62 | 103.39 | 50.99 | 59.37 | 118.89 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 44.33 | 51.62 | 103.39 | 50.99 | 59.37 | 118.89 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.286 | 0.333 | 0.667 | 0.329 | 0.383 | 0.767 |

工作内容：未经整地环节，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-124 | 2-125 | 2-126 | 2-127 | 2-128 | 2-129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工挖穴（未经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 80×60×40cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 59.10 | 68.82 | 137.80 | 67.89 | 79.21 | 158.41 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 59.10 | 68.82 | 137.80 | 67.89 | 79.21 | 158.41 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.381 | 0.444 | 0.889 | 0.438 | 0.511 | 1.022 |

工作内容：未经整地环节，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-130 | 2-131 | 2-132 | 2-133 | 2-134 | 2-135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工挖穴（未经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 80×80×60cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 78.74 | 91.76 | 183.68 | 90.52 | 105.56 | 211.11 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 78.74 | 91.76 | 183.68 | 90.52 | 105.56 | 211.11 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.508 | 0.592 | 1.185 | 0.584 | 0.681 | 1.362 |

工作内容：未经整地环节，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-136 | 2-137 | 2-138 | 2-139 | 2-140 | 2-141 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 人工挖穴（未经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 100×60×40cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 75.33 | 87.89 | 175.62 | 86.65 | 101.06 | 201.97 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 75.33 | 87.89 | 175.62 | 86.645 | 101.06 | 201.97 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.486 | 0.567 | 1.133 | 0.559 | 0.652 | 1.303 |

工作内容：未经整地环节，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-142 | 2-143 | 2-144 | 2-145 | 2-146 | 2-147 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 机械挖穴（未经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 80×80×60cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 67.75 | 77.35 | 86.95 | 98.95 | 112.15 | 128.95 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 60.00 | 69.6 | 79.2 | 91.2 | 104.4 | 121.2 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 990108020 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.35m³） | 工日 台班 | 155.00 1200.00 | 0.050 0.050 | 0.050 0.058 | 0.050 0.066 | 0.050 0.076 | 0.050 0.087 | 0.050 0.101 |

工作内容：未经整地环节，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-148 | 2-149 | 2-150 | 2-151 | 2-152 | 2-153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 机械挖穴（未经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 100×100×80cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 136.70 | 153.50 | 173.90 | 200.30 | 225.50 | 256.70 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 121.20 | 138.00 | 158.40 | 184.80 | 210.00 | 241.20 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 990108020 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.35m³） | 工日 台班 | 155.00 1200.00 | 0.100 0.101 | 0.100 0.115 | 0.100 0.132 | 0.100 0.154 | 0.100 0.175 | 0.100 0.201 |

工作内容：未经整地环节，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。

计量单位：10穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-154 | 2-155 | 2-156 | 2-157 | 2-158 | 2-159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 机械挖穴（未经整地环节） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖穴规格 |  | 120×120×80cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 203.25 | 230.85 | 260.85 | 296.85 | 337.65 | 385.65 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 180.00 | 207.60 | 237.60 | 273.60 | 314.40 | 362.40 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 990108020 | 普通人工 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.35m³） | 工日 台班 | 155.00 1200.00 | 0.150 0.150 | 0.150 0.173 | 0.150 0.198 | 0.150 0.228 | 0.150 0.262 | 0.150 0.302 |

## （十一）施基肥

工作内容：作业区内肥料搬运，基肥与少量土壤拌匀后置于穴底，覆薄土。

计量单位：100kg

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-160 | 2-151 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 施基肥 |  |  |  |
|  |  | 肥料类型 |  | 复合肥 | 有机肥 |
| 基 价(元) |  |  |  | 51.12 | 124.36 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 161.20 | 203.36 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 1.040 | 1.312 |

# 第三章	苗木定植工程

项目设置规定与说明

一、本章标准主要为定植。

二、定植

具体包括裸根苗定植、容器苗或土球苗定植、种子直播等子目内容。

1．裸根苗定植：包括单穴散植型、开沟密植型两种定植类型。工作内容包括苗木修剪、假植、蘸泥浆、作业区内搬运、定植、浇定根水。

2．容器苗或土球苗定植，工作内容包括苗木修剪、作业区内搬运、定植、浇定根水。

3．种子直播类型，包括种子直播等子目内容。

工程量计算规则

定植

1．裸根苗、容器苗或土球苗定植，按“株”计算。

2．种子直播，按“穴”计算。

## （一）裸根苗定植

工作内容：苗木修剪、假植、蘸泥浆、作业区内搬运、定植、基部培土成丘、浇定根水。

计量单位：10株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 裸根苗定植（单穴散植型） |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  |  |
|  |  | 苗木地径(cm) |  | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤6.0 |
| 基 价(元) |  |  |  | 12.87 | 19.38 | 25.89 | 34.10 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 12.87 | 19.38 | 25.89 | 34.10 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.083 | 0.125 | 0.167 | 0.220 |

工作内容：苗木修剪、假植、蘸泥浆、作业区内搬运、定植、基部培土成丘、浇定根水。

计量单位：10株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 裸根苗定植（单穴散植型） |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度＞25° |  |  |  |
|  |  | 苗木地径(cm) |  | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤6.0 |
| 基 价(元) |  |  |  | 14.73 | 22.32 | 29.76 | 39.22 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 14.73 | 22.32 | 29.76 | 39.22 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.095 | 0.144 | 0.192 | 0.253 |

## （二）容器苗或土球苗定植

工作内容：苗木修剪、作业区内搬运、定植、基部培土成丘、浇定根水。

计量单位：10株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 容器苗或土球苗定植 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  |  |
|  |  | 杯径或土球直径(cm) |  | ≤5 | ≤10 | ≤15 | ≤20 |
| 基 价(元) |  |  |  | 25.89 | 31.00 | 38.75 | 51.62 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 25.89 | 31.00 | 38.75 | 51.62 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.167 | 0.200 | 0.250 | 0.333 |

工作内容：苗木修剪、作业区内搬运、定植、基部培土成丘、浇定根水。

计量单位：10株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-13 | 3-14 | 3-15 | 3-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 容器苗或土球苗定植 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度＞25° |  |  |  |
|  |  | 杯径或土球直径(cm) |  | ≤5 | ≤10 | ≤15 | ≤20 |
| 基 价(元) |  |  |  | 29.76 | 35.65 | 51.00 | 66.65 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 29.76 | 35.65 | 51.00 | 66.65 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.192 | 0.230 | 0.329 | 0.483 |

工作内容：苗木修剪、作业区内搬运、定植、基部培土成丘、浇定根水。

计量单位：10株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-17 | 3-18 | 3-19 | 3-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 容器苗或土球苗定植 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  |  |
|  |  | 杯径或土球直径(cm) |  | ≤30 | ≤40 | ≤50 | ≤60 |
| 基 价(元) |  |  |  | 77.66 | 93.00 | 132.99 | 195.30 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 77.66 | 93.00 | 132.99 | 195.30 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.501 | 0.600 | 0.858 | 1.260 |

工作内容：苗木修剪、作业区内搬运、定植、基部培土成丘、浇定根水。

计量单位：10株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-21 | 3-22 | 3-23 | 3-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 容器苗或土球苗定植 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度＞25° |  |  |  |
|  |  | 杯径或土球直径(cm) |  | ≤30 | ≤40 | ≤50 | ≤60 |
| 基 价(元) |  |  |  | 85.87 | 107.42 | 143.22 | 216.38 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 85.87 | 107.42 | 143.22 | 216.38 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.554 | 0.693 | 0.924 | 1.386 |

## （三）种子直播

工作内容：种子直播	块状（0.3m×0.3m/块）松土、种子点播、复薄土。

计量单位：100穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-25 | 3-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 种子直播 |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° | 坡度＞25° |
| 基 价(元) |  |  |  | 50.38 | 57.97 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 50.38 | 57.97 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.325 | 0.374 |

# 第四章	新造林管护工程

项目设置规定与说明

一、本章标准分为割草、松土、扩穴、浇水、施追肥五部分。

二、割草抚育

具体包括块状割抚、带状割抚、全林地割抚等子目内容。

1．块状割抚：块状（以栽植苗木为中心，半径0.5m）割除种植穴周边影响幼树生长的草丛、草灌和藤本；抚育时结合间苗、扶苗、除萌除蘖。

2．带状割抚：带状割除种植带内影响幼树生长的草丛、草灌和藤本；抚育时结合间苗、扶苗、除萌除蘖。

3．全林地割抚

（1）全林地割除作业小班内影响幼树生长的草丛、草灌和藤本；抚育时结合间苗、扶苗、除萌除蘖。

（2）商陆植被割草抚育时，应将割除商陆全部清理出作业区；抚育时结合间苗、扶苗。

三、松土抚育

具体包括块状松土、带状松土或全林地松土等子目内容。

1．块状松土：块状（以栽植苗木为中心，半径0.5m）松土，里深外浅，深度5-10cm；抚育时结合间苗、扶苗、除萌除蘖、培土。

2．带状松土或全林地松土：深度5-10cm；抚育时结合间苗、扶苗、除萌除蘖、培土。

四、扩穴抚育

向原穴四周每边扩展20cm以上，扩穴深度≥30cm；苗木基部培土。

五、浇水抗旱

造林管护期内浇水养护，抗旱保苗，提高造林成活率和保存率。

六、施追肥

具体包括施有机肥、复合肥等子目内容。工作内容主要为作业区内肥料搬运，结合松土，沟施、穴施追肥后覆土。

工程量计算规则

一、割草抚育

1．块状割抚，按“块次”计算。

2．带状割抚、全林地割抚，均按施工面积净值、并按其净值面积“亩次”计算。

3．带状割抚工程量计算公式为：工程量（亩次）= 造林设计小班面积（亩）×割抚作业面积比例×次数

= 割抚带总长度（m）×宽度（m）×次数/666.7

二、块状抚育

1．块状松土，按“块次”计算。

2．带状松土、全林地松土，均按施工面积净值、并按其净值面积“亩次”计算。

3．带状松土工程量计算公式为：工程量（亩次）= 造林设计小班面积（亩）×松土作业面积比例×次数

= 松土带总长度（m）×宽度（m）×次数/666.7

三、扩穴抚育

扩穴抚育，按“穴”计。

四、浇水抗旱

浇水，按“株（丛）/年”计算。

五、施追肥

施追肥（有机肥、复合肥），均按“kg”计算。

## （一）割草

工作内容：块状割抚	块状（以栽植苗木为中心，半径0.5m）割除种植穴周边影响幼树生长的草丛、草灌和藤本；抚育时结合间苗、扶苗、除萌除蘖。

计量单位：100块次

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |  | 4-5 | 4-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 块状割抚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被类型 |  | 草丛、草灌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |  |
|  |  |  | 植被盖度 |  | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% | 10%-40% |  | 40%-70% | ≥70% |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 81.38 | 162.75 | 244.13 | 89.75 |  | 179.03 | 268.77 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 81.38 | 162.75 | 244.13 | 89.75 |  | 179.03 | 268.77 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.525 | 1.050 | 1.575 |  | 0.579 | 1.155 | 1.734 |

工作内容：带状割抚	带状割除种植带内影响幼树生长的草丛、草灌和藤本；抚育时结合间苗、扶苗、除萌除蘖。

计量单位：亩次

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 带状割抚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被类型 |  | 草丛、草灌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  |  | 植被盖度 |  | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 128.96 | 257.92 | 386.88 | 141.83 | 283.65 | 425.63 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 128.96 | 257.92 | 386.88 | 141.83 | 283.65 | 425.63 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.832 | 1.664 | 2.496 | 0.915 | 1.830 | 2.746 |

注：带状割抚，工程量（按净值计算，亩次）= 造林设计小班面积（亩）×割抚作业面积比例×次数

= 割抚带总长度（m）×宽度（m）×次数/666.7。

工作内容：全林地割抚	全林地割除作业小班内影响幼树生长的草丛、草灌和藤本；抚育时结合间苗、扶苗、除萌除蘖。

计量单位：亩次

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 4-13 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 全林地割抚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被类型 |  | 草丛、草灌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  |  | 植被盖度 |  | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 111.14 | 222.27 | 333.25 | 122.30 | 244.44 | 366.58 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 111.14 | 222.27 | 333.25 | 122.30 | 244.44 | 366.58 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.717 | 1.434 | 2.150 | 0.789 | 1.577 | 2.365 |

工作内容：全林地割抚	全林地割除作业小班内影响幼树生长的藤本、草丛和草灌；将割除的南蛇藤、荆条、商陆全部清理出作业区；抚育时结合间苗、扶苗。

计量单位：亩次

| 定 额 编 号 |  |  |  | 4-19 | 4-20 | 4-21 | 4-22 | 4-23 | 4-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 全林地割抚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植被类型 |  | 南蛇藤 |  |  | 商陆 |  |  |
|  |  | 植被盖度 |  | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% | 10%-40% | 40%-70% | ≥70% |
| 基 价(元) |  |  |  | 120.90 | 241.80 | 302.25 | 288.30 | 576.60 | 720.75 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 120.90 | 241.80 | 302.25 | 288.30 | 576.60 | 720.75 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.780 | 1.560 | 1.950 | 0.680 | 1.250 | 1.450 |

## （二）松土

工作内容：块状松土	块状（以栽植苗木为中心，半径0.5m）松土，里深外浅，深度5-10cm；抚育时结合间苗、扶苗、除萌除蘖、培土。

计量单位：100块次

| 定 额 编 号 |  |  |  | 4-25 | 4-26 | 4-27 | 4-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 块状松土 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  | 坡度＞25° |  |
|  |  | 抚育顺次 |  | 年内首次松土 | 年内第2次或第3次松土 | 年内首次松土 | 年内第2次或第3次松土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 106.02 | 84.79 | 116.56 | 93.31 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 106.02 | 84.79 | 116.56 | 93.31 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.684 | 0.547 | 0.752 | 0.602 |

工作内容：带状或全林地松土，深度5-10cm；抚育时结合间苗、扶苗、除萌除蘖、培土。

计量单位：亩次

| 定 额 编 号 |  |  |  | 4-29 | 4-30 | 4-31 | 4-32 | 4-33 | 4-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 带状松土、全林地松土 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抚育顺次 |  | 年内首次松土 |  |  | 年内第2次或第3松土 |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 576.76 | 692.08 | 807.40 | 461.44 | 553.66 | 645.89 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 576.76 | 692.08 | 807.40 | 461.44 | 553.66 | 645.89 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 3.721 | 4.465 | 5.209 | 2.977 | 3.572 | 4.167 |

注：带状松土，工程量（按净值计算，亩次）= 造林设计小班面积（亩）×松土作业面积比例×次数

= 松土带总长度（m）×宽度（m）×次数/666.7

## （三）扩穴

工作内容：向原穴四周每边扩展20cm以上，扩穴深度≥30cm；苗木基部培土。

计量单位：100穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 4-35 | 4-36 | 4-37 | 4-38 | 4-39 | 4-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 扩穴抚育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 初植穴规格 |  | 30×30×30cm |  |  | 40×40×30cm |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 201.50 | 270.01 | 354.64 | 242.73 | 325.35 | 427.34 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 201.50 | 270.01 | 354.64 | 242.73 | 325.35 | 427.34 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 1.300 | 1.742 | 2.288 | 1.566 | 2.099 | 2.757 |

工作内容：向原穴四周每边扩展20cm以上，扩穴深度≥30cm，苗木基部培土。

计量单位：100穴

| 定 额 编 号 |  |  |  | 4-41 | 4-42 | 4-43 | 4-44 | 4-45 | 4-46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 扩穴抚育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 初植穴规格 |  | 50×50×40cm |  |  | 60×60×40cm |  |  |
|  |  | 土壤作业类型 |  | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 | 一类、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 基 价(元) |  |  |  | 283.81 | 380.37 | 499.57 | 319.92 | 428.58 | 562.96 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 283.81 | 380.37 | 499.57 | 319.92 | 428.58 | 562.96 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 1.831 | 2.454 | 3.223 | 2.064 | 2.765 | 3.632 |

## （四）浇水

工作内容：造林管护期内浇水养护，抗旱保苗，提高成活率。建议每年浇水3次。

计量单位：100株（丛）

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 4-47 | 4-48 | 4-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 苗木或种植类型 |  |  | 乔木 |  |  |
|  |  |  |  |  | 裸根苗 | 营养杯或土球直径≤20cm | 营养杯或土球直径>20cm |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 93.00 | 155.00 | 232.50 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 93.00 | 155.00 | 232.50 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 |  | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 |  | 工日 | 155.00 | 0.600 | 1.000 | 1.500 |

## （五）施追肥

工作内容：作业区内肥料搬运，沟施、穴施肥后覆土

计量单位：100kg

| 定 额 编 号 |  |  |  | 4-50 | 4-51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 施追肥 |  |  |  |
|  |  | 肥料类型 |  | 复合肥 | 有机肥 |
| 基 价(元) |  |  |  | 210.8 | 260.4 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 210.8 | 260.4 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 1.360 | 1.680 |

# 第五章	中幼林抚育工程

项目设置规定与说明

一、本章标准分为清杂除蔓、抚育采伐、补植、人工促进天然更新、低效林改造、其他抚育措施六部分。

二、清杂除蔓

1．割除目的树种周边对其生长有不良影响的杂灌杂草、藤本植物，结合开展平茬、除蘖间苗、定株等措施。清杂除蔓作业时，要求灌草留茬高度小于10cm。属幼龄林的，需割除幼树周边1m左右范围的灌木、杂草。

2．在林分郁闭前或者郁闭后，当灌草总盖度达80%以上，灌木杂草高度超过目的树种幼苗幼树并对其生长造成严重影响时，进行割灌除草（割灌除草是森林抚育方式之一，是清杂除蔓中的一个特殊类型）。一般情况下，只需割除目的树种幼苗幼树周边1米左右范围的灌木杂草，避免全面割灌除草，同时进行培埂、扩穴，以促进幼苗幼树的正常生长。

3．中幼林抚育中，清理南蛇藤等藤蔓植被时，其工程量和用工量参照“第一章林地清理工程”相应标准子目计算。

三、抚育采伐具体包括疏伐和生长伐、抚育间伐等子目内容。

1．疏伐和生长伐：此类林分伐前郁闭度较大（郁闭度0.7以上），按不同株数采伐强度进行分为5档。伐除生长过密或生长不良的林木，调整树种组成和密度，促进目标树和保留木生长。

2．抚育间伐：森林抚育过程中，伐除遭受病虫危害、丧失培育前途和不符合培育目标的林木，包括透光伐、定株抚育、生长伐、生态疏伐、景观疏伐、卫生伐等措施。对透光伐、卫生伐或不宜按株数采伐强度计算用工量的其它采伐方式，也可按采伐木蓄积量计算用工量和采伐费用。

3．林木采伐时，要求伐桩高度小于10cm。对有利用价值的伐倒木应进行打枝、造材。

四、补植

在低郁闭度（郁闭度小于0.5）的林分，或林隙、林窗、林中空地等，或在缺少目的树种的林分中，在林冠下或林窗等处补植目的树种，调整树种结构和林分密度、提高林地生产力和生态功能。具体包括苗木补植、补植苗木抚育等子目内容。

1．苗木补植：森林抚育过程中补植目的树种，挖穴、定植。工程造价时补植苗木费用另计。

2．补植苗木抚育：管护期内对彩化、珍贵树种培育等工程的补植苗木进行块状松土除草

（以栽植苗木为中心，半径0.5m，深度5-10cm）。

五、人工促进天然更新

通过松土除草、平茬或断根复壮、补植或补播、除蘖间苗等措施，促进目的树种幼苗、幼树生长发育。具体包括松土除草、封育补植2种方式。

1．松土除草：对依靠自然生长发育难以达到天然更新标准的复层林或近熟林，在幼苗幼树稀疏处进行块状松土除草，破土作业0.8m×0.8m/块，深度5-10cm。

2．封育补植：块状整地1m×1m/块，深30cm以上；挖穴0.3×0.3×0.3m/穴。工程造价时补植苗木费用另计。

六、低效林改造

低效林按起源可分为低效次生林和低效人工林。为充分发挥低效林地的生产潜力，提高林分质量、稳定性和效益水平，而采取的改变林分结构、调整或更替树种等营林措施。

七、其他抚育措施

具体包括修枝、松土施肥等子目内容。其他抚育措施一般应与抚育采伐、补植等抚育方式结合进行，作为综合抚育措施之一。

1．修枝：对目的树种修去下盘枝、枯死枝、病虫枝、折断枝等。

2．松土施肥：对目标树块状割除草灌（以目标树为中心，半径1.0m）；块状松土（半径0.5m，深度5-10cm）；沟施或环施复合肥。

工程量计算规则

一、清杂除蔓

1．清杂除蔓，均按施工面积净值、并按其净值面积“亩”计算。林分郁闭前或者郁闭后，当灌草覆盖度较大，灌木杂草高度超过目的树种幼苗幼树并对其生长造成严重影响时，进行割灌除草。根据灌草植被盖度将其分40%≤植被盖度＜60%、60%≤植被盖度＜80%、 植被盖度≥80%三档。

2．清杂除蔓工程量计算公式为：

工程量（亩）= 森林抚育设计小班面积（亩）×清杂除蔓作业面积比例

= 割灌带总长度（m）×宽度（m）/666.7。

二、抚育采伐

1．疏伐、生长伐，按抚育采伐设计地块的净值面积“亩”计算。

2．抚育间伐，按设计的采伐林木蓄积量“m3”计算。

3.采伐剩余物处理，按抚育采伐株数计算。

三、人工促进天然更新

1．松土除草，按“块”计算。

2．封育补植，按“株”计算。

四、补植

1．苗木补植，按“株”计算。

2．补植苗木抚育，按“块次”计算。

五、低效林改造

按亩计算。因低效林改造措施与造林和森林抚育作业基本相同，现实中各工序工作量计算方法参照造林和森林抚育工程量计算规则。

六、其他抚育措施

1．修枝，按“株”计算。

2．松土施肥，按“株”计算。

## （一）清杂除蔓

工作内容：人工割除目的树种周边对其生长有不良影响的杂灌杂草、藤本植物，结合开展平茬、除蘖间苗、定株等措施。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 人工清杂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被类型 |  | 草灌植被 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  |  | 植被盖度 |  | 40%-60% | 60%-80% | ≥80% | 40%-60% | 60%-80% | ≥80% |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 77.5 | 103.39 | 155 | 89.125 | 118.885 | 178.25 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 77.5 | 103.39 | 155 | 89.125 | 118.885 | 178.25 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 0.575 | 0.767 | 1.150 |

注：清杂除蔓，工程量（按净值计算，亩）= 森林抚育设计小班面积（亩）×清杂除蔓面积比例

= 割灌带总长度（m）×宽度（m）/666.7。

工作内容：人工割除目的树种周边对其生长有不良影响的杂灌杂草、藤本植物，结合开展平茬、除蘖间苗、定株等措施。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 人工清杂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被类型 |  | 杂灌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  |  | 植被盖度 |  | 40%-60% | 60%-80% | ≥80% | 40%-60% | 60%-80% | ≥80% |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 116.25 | 155.00 | 232.50 | 133.77 | 178.25 | 267.38 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 116.25 | 155.00 | 232.50 | 133.77 | 178.25 | 267.38 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 0.863 | 1.150 | 1.725 |

工作内容：机械割除目的树种周边对其生长有不良影响的杂灌杂草、藤本植物，结合开展平茬、除蘖间苗、定株等措施。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 5-13 | 5-14 | 5-15 | 5-16 | 5-17 | 5-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 机械（割灌机）清杂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植被类型 |  | 草灌植被 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 植被盖度 |  | 40%-60% | 60%-80% | ≥80% | 40%-60% | 60%-80% | ≥80% |
| 基 价(元) |  |  |  | 96.14 | 122.65 | 156.12 | 108.77 | 138.59 | 176.40 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 36.74 | 49.45 | 73.32 | 40.46 | 54.41 | 80.60 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 59.40 | 73.20 | 82.80 | 68.31 | 84.18 | 95.80 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 600001 | 普通人工 背负式四冲程割灌机 | 工日 台班 | 155.00 200.00 | 0.237 0.297 | 0.319 0.366 | 0.473 0.414 | 0.261 0.342 | 0.351 0.421 | 0.520 0.476 |

工作内容：机械割除目的树种周边对其生长有不良影响的杂灌杂草、藤本植物，结合开展平茬、除蘖间苗、定株等措施。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 5-19 | 5-20 | 5-21 | 5-22 | 5-23 | 5-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 机械（割灌机）清杂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植被类型 |  | 杂灌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  |  | 坡度＞25° |  |  |
|  |  | 植被盖度 |  | 40%-60% | 60%-80% | ≥80% | 40%-60% | 60%-80% | ≥80% |
| 基 价(元) |  |  |  | 108.79 | 146.68 | 217.23 | 119.66 | 161.41 | 238.97 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 52.39 | 70.68 | 104.63 | 57.66 | 77.81 | 115.17 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 56.40 | 76.00 | 112.60 | 62.00 | 83.60 | 123.80 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 00010040 600001 | 普通人工 背负式四冲程割灌机 | 工日 台班 | 155.00 200.00 | 0.338 0.282 | 0.456 0.380 | 0.675 0.563 | 0.372 0.310 | 0.502 0.418 | 0.743 0.619 |

## （二）抚育采伐

工作内容：疏伐、生长伐	伐除生长过密或生长不良的林木，调整树种组成和密度，促进目标树和保留木生长。对有利用价值的伐倒木进行打枝、造材。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 5-25 | 5-26 | 5-27 | 5-28 | 5-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 坡度≤25° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 株数采伐强度 |  | 5%-10% | 10%-15% | 15%-20% | 20%-25% | ≥25% |
| 基 价(元) |  |  |  | 122.64 | 169.10 | 232.30 | 292.45 | 367.85 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 58.59 | 83.70 | 125.55 | 167.40 | 209.25 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 64.05 | 85.40 | 106.75 | 125.05 | 158.60 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |
| 00010040 600002 | 普通人工 油锯工 | 工日 台班 | 155.00 305.00 | 0.378 0.210 | 0.540 0.280 | 0.810 0.350 | 1.080 0.410 | 1.350 0.520 |

工作内容：疏伐、生长伐	伐除生长过密或生长不良的林木，调整树种组成和密度，促进目标树和保留木生长。对有利用价值的伐倒木进行打枝、造材。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 5-30 | 5-31 | 5-32 | 5-33 | 5-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 坡度＞25° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 株数采伐强度 |  | 5%-10% | 10%-15% | 15%-20% | 20%-25% | ≥25% |
| 基 价(元) |  |  |  | 154.66 | 227.11 | 318.62 | 410.28 | 502.11 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 67.43 | 96.26 | 144.46 | 192.51 | 240.72 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 87.23 | 130.85 | 174.16 | 217.77 | 261.39 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |
| 00010040 600002 | 普通人工 油锯工 | 工日 台班 | 155.00 305.00 | 0.435 0.286 | 0.621 0.429 | 0.932 0.571 | 1.242 0.714 | 1.553 0.857 |

工作内容：抚育间伐	森林抚育过程中，伐除遭受病虫危害、丧失培育前途和不符合培育目标的林木。对有利用价值的伐倒木进行打枝、造材。

计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 5-35 |  | 5-36 | 5-37 | 5-38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 抚育间伐（蓄积m3） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 伐倒木利用类型 |  |  | 打枝、造材 |  | 就地平铺 |  |
|  |  |  | 树种类型 |  |  | 针叶树种 | 阔叶树种 | 针叶树种 | 阔叶树种 |
| 基 价(元) |  |  |  |  |  | 271.40 | 360.90 | 135.70 | 180.45 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  |  | 186.00 | 251.10 | 93.00 | 125.55 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  | 85.40 | 109.80 | 42.70 | 54.90 |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) |  | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 600002 | 普通人工 油锯工 | 工日 台班 |  | 155.00 305.00 |  | 1.200 0.280 | 1.620 0.360 | 0.600 0.140 | 0.810 0.180 |

工作内容：将抚育采伐剩余物、地被物切割成长度1m以下小段，堆集于林缘或林地内。

计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 5-39 | 5-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 采伐剩余物切段堆集 |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° | 坡度＞25° |
| 基 价(元) |  |  |  | 207.25 | 231.98 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 147.25 | 161.98 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  | 60.00 | 70.00 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |
| 00010040 60001 | 普通人工 负式四冲程割灌机 | 工日 台班 | 155.00 200.00 | 0.950 0.300 | 1.045 0.350 |

## （三）补植

工作内容：苗木补植	森林抚育过程中补植目的树种，挖穴、定植。

计量单位：10株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 5-41 | 5-42 | 5-43 | 5-44 | 5-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 苗木补植 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 种植穴规格(cm) |  | 30×30×30 | 40×40×30 | 50×50×40 | 60×60×40 | 80×80×60 |
| 基 价(元) |  |  |  | 25.89 | 38.75 | 59.83 | 66.96 | 75.02 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 25.89 | 38.75 | 59.83 | 66.96 | 75.02 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.167 | 0.250 | 0.386 | 0.432 | 0.484 |

工作内容：补植苗木抚育	管护期内对彩化、珍贵树种培育等工程的补植苗木进行块状松土除草（以栽植苗木为中心，半径0.5m，深度5-10cm）。

计量单位：100块次

| 定 额 编 号 |  |  |  | 5-4 | 5-47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 补植苗木抚育 |  |  |  |
|  |  | 补植苗木分布类型 |  | 零散分布 | 群团状分布 |
| 基 价(元) |  |  |  | 193.75 | 133.77 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 193.75 | 133.77 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 1.250 | 0.863 |

## （四）人工促进天然更新

工作内容：对以封育为主要经营措施的复层林或近熟林，目的树种天然更新等级为中等以下、幼苗幼树株数占林分幼苗幼树总株数的50%以下，且依靠其自然生长发育难以达到成林标准的，在幼苗幼树稀疏处块状松土除草（1.0m×1.0m/块）和挖待种穴（1.0m×1.0m/块）以利天然下种，抚育时结合开展平茬、除蘖间苗等措施；或对拟封育林地补植目的树种。

计量单位：100块（株）

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 5-48 | 5-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 人工促进天然更新 |  |  |  |
|  |  |  | 作业方式 |  | 松土除草 | 挖待种穴 |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 171.28 | 387.50 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 171.28 | 387.50 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 1.105 | 2.500 |

## （五）低效林改造

工作内容：除沿海国家特殊保护林带外，对针叶纯林、小老树林、残次林以及遭受严重自然灾害的林分（林带），进行低效林改造。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 5-50 | 5-51 | 5-52 | 5-53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 低效林改造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 林分类型 |  | 低效次生林 |  | 低效人工林 |  |
|  |  |  | 退化程度 |  | 轻度退化次生林 | 重度退化次生林 | 经营不当人工林 | 严重受害人工林 |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 519.25 | 855.60 | 441.75 | 732.38 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 519.25 | 855.60 | 441.75 | 732.38 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 3.350 | 5.520 | 2.850 | 4.725 |

## （六）其他抚育措施

工作内容：修枝  对目的树种修去下盘枝、枯死枝、病虫枝、折断枝等。

计量单位：100株

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 5-54 | 5-55 | 5-56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 修枝 |  |  |  |  |
|  |  |  | 修枝类型 |  | 首轮修枝 |  | 次轮及以后修枝 |
|  |  |  | 树种类型 |  | 针叶树种 | 阔叶树种 |  |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 334.68 | 425.90 | 447.35 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 90.68 | 120.90 | 127.10 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  | 244.00 | 305.00 | 320.25 |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 600002 | 普通人工 油锯工 | 工日 工日 |  | 155.00 305.00 | 0.585 0.800 | 0.780 1.000 | 0.820 1.050 |

工作内容：松土施肥	对目标树块状割除草灌（以目标树为中心，半径1.0m）；块状松土（半径0.5m，深度5-10cm）；沟施或环施复合肥。

计量单位：100株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 5-57 | 5-58 | 5-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 松土施肥 |  |  |  |  |
|  |  | 林分平均胸径(cm) |  | 平均胸径＜5 | 5≤平均胸径＜10 | 平均胸径≥10 |
| 基 价(元) |  |  |  | 220.10 | 253.12 | 286.13 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 220.10 | 253.12 | 286.13 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 1.420 | 1.633 | 1.846 |

# 第六章	封山育林工程

项目设置规定与说明

一、本章标准分为人工辅助育林和护林两部分。

二、人工辅助育林

具体包括团状或带状清杂除蔓、补植补播等子目内容。

1．割除非目的杂灌、草本、藤本，促进封育区内幼苗、幼树生长，结合平茬、除蘖、定株，作业面积不低于小班面积比例的30%。单位面积用工量参照中幼林抚育“清杂除蔓”类似子目计算。

2．补植补播

对封育区内自然繁育能力不足或幼苗、幼树分布不均匀的间隙地块，按封育类型成效要求进行补植或补播；或对封育区树木株数少、郁闭度和盖度低、分布不均匀的小班，采取林冠下、林中空地补植补播的人工促进方法育林。

（1）封山育林补植：定点块状割灌（1m×1m/块），挖穴（0.3×0.3×0.3m/穴），补植幼苗。

（2）封山育林补播：定点松土（半径0.3m/块，深10cm）；种子点播、覆薄土。

三、封禁辅助设施

主要有宣传牌（或警示牌）的制作与安装、围栏的制作与安装等。其中，宣传牌（或警示牌）数量按每1000～1500亩封育面积设置1块设计；围栏数量根据封育区实际情况按需设计。本项定额子目内容另行规定。

四、护林

护林：主要采用人工巡护方式。

根据封禁范围大小和人、畜危害程度，设置管护机构和护林人员，每1500亩管护面积安排1个护林员。

工程量计算规则

一、人工辅助育林

1．团状或带状割灌除蔓，工程量按净值面积“亩”计算。单位面积用工量参照中幼林抚育“清杂除蔓”类似定额子目计算。

2．封山育林补植，按净值面积“亩”计算。

3．封山育林补播，按净值面积“亩”计算。

二、护林

护林，按净值面积“亩”计算。

## （一）人工辅助育林

工作内容：封育补植	定点块状割灌（1m×1m/块），挖穴（0.3×0.3×0.3m/穴），补植幼苗。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 6-1 | 6-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 封山育林补植 |  |  |  |
|  |  | 苗木类型 |  | 裸根苗 | 容器苗 |
| 基 价(元) |  |  |  | 141.05 | 290.625 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 141.05 | 290.625 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.910 | 1.875 |

工作内容：封育补播	定点松土（半径0.3m/块，深10cm）；种子点播、覆薄土。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 6-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 封山育林补播 |  |  |
| 基 价(元) |  |  |  | 131.75 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 131.75 |
|  | 材料费 |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.850 |

## （二）护林

工作内容：日常巡护管理。

计量单位：亩

| 定 额 编 号 |  |  |  | 6-4 | 6-5 | 6-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 护林 |  |  |  |  |
|  |  | 封育类型 |  | 全封 | 全封 | 全封 |
|  |  | 封育年限（年） |  | 3 | 5 | 7 |
| 基 价(元) |  |  |  | 3.10 | 5.27 | 7.44 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 3.10 | 5.27 | 7.44 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.020 | 0.034 | 0.048 |

# 第七章	运输工程

项目设置规定与说明

一、本章标准分为伐倒木与采伐剩余物运输、材料上山、苗木上山三部分。

二、伐倒木与采伐剩余物运输。

具体包括伐倒木人工运输、采伐剩余物人工运输等子目内容。

1．伐倒木人工运输：造林施工或中幼林抚育过程中，将可利用的伐倒木木材运出、归楞（含装、运、按要求堆放）。

2．采伐剩余物人工运输：采伐剩余物捆扎，搬运下山（含装、运、按要求堆放）。

三、材料上山。

具体包括种植土或肥料上山、其他材料上山等子目内容。

1.种植土或肥料上山：将山脚下或作业区外存放的种植土或肥料，短距离搬运至作业区内。

2.其他材料上山：将山脚下或作业区外存放的造林抚育其他材料短距离搬运至作业区内。

四、苗木上山。

1．将苗木类型统分为Ⅰ类苗（容器杯径×杯高，5×10cm）、Ⅱ类苗或Ⅲ类苗（容器杯径×杯高，14×18cm）、土球直径20-25cm（或苗高1.6-3.0m）苗、土球直径26-30cm（或苗高3.1-4.5m）苗等4大类。

2．工作内容为将山脚下或作业区外临时存放的苗木，搬运至作业区内（含装、运、按要求堆放）。

工程量计算规则

一、伐倒木与采伐剩余物运输

1．伐倒木人工运输，按木材材积“m3”计算。

2．采伐剩余物人工运输，按搬运物“m3”计算。

二、材料上山

材料上山，均按搬运物“t”计算。

三、苗木上山

苗木上山，均按苗木“株”计算。

## （一）伐倒木与采伐剩余物运输

工作内容：伐倒木人工搬运	将可利用的木材运出、归楞（含装、运、按要求堆放）。

计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 伐倒木人工运输，材积1m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 树种类型 |  | 坡度≤25° |  | 坡度>25° |  |
|  |  |  | 运输距离 |  | 基准运距100m | 每增加100m | 基准运距100m | 每增加100m |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 136.40 | 65.10 | 163.68 | 78.12 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 136.40 | 65.10 | 163.68 | 78.12 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.880 | 0.420 | 1.056 | 0.504 |

工作内容：采伐剩余物人工搬运	采伐剩余物捆扎，搬运下山（含装、运、按要求堆放）。

计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 7-5 | 7-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 采伐剩余物人工运输 |  |  |  |
|  |  | 运输距离 |  | 基准运距100m | 每增加100m |
| 基 价(元) |  |  |  | 177.32 | 71.61 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 177.32 | 71.61 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 1.144 | 0.462 |

## （二）材料上山

工作内容：种植土或肥料上山	将山脚下或作业区外存放的种植土或肥料，短距离搬运至作业区内。

计量单位：t

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 种植土或肥料上山 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  | 坡度>25° |  |
|  |  |  | 运输距离 |  | 基准运距50m | 每增50m | 基准运距50m | 每增50m |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 65.10 | 74.87 | 78.12 | 89.90 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 65.10 | 74.87 | 78.12 | 89.90 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.420 | 0.483 | 0.504 | 0.580 |

工作内容：其他材料上山	将山脚下或作业区外存放的造林抚育其他材料，短距离搬运至作业区内（含装、运、按要求堆放）。

计量单位：t

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 其他材料上山 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均坡度 |  | 坡度≤25° |  | 坡度>25° |  |
|  |  |  | 运输距离 |  | 基准运距50m | 每增50m | 基准运距50m | 每增50m |
| 基 价(元) |  |  |  |  | 68.36 | 78.59 | 82.00 | 94.24 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  | 68.36 | 78.59 | 82.00 | 94.24 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 |  | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 |  | 155.00 | 0.441 | 0.507 | 0.529 | 0.608 |

## （三）苗木上山

工作内容：将山脚下或作业区外临时存放的苗木，搬运至作业区内（含装、运、按要求堆放）。

计量单位：100株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 7-15 | 7-16 | 7-17 | 7-18 | 7-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 苗木类型 |  | Ⅰ类容器苗（杯径×杯高，5×10cm） |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | ≤25° |  |  |  |  |
|  |  | 运输距离 |  | 距离＜500m | 距离500-1000 | 距离1001-1500 | 距离1501-2000 | 每增加500m |
| 基 价(元) |  |  |  | 62.00 | 85.25 | 124.00 | 186.00 | 46.50 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 62.00 | 85.25 | 124.00 | 186.00 | 46.50 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.400 | 0.550 | 0.800 | 1.200 | 0.300 |

注：苗木上山，按运输距离（2000m以内）直接套用定额，用工消耗量、人工费不分段累加。下同。

工作内容：将山脚下或作业区外临时存放的苗木，搬运至作业区内（含装、运、按要求堆放）。

计量单位：100株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 苗木类型 |  | Ⅰ类容器苗（杯径×杯高，5×10cm） |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | ＞25° |  |  |  |  |
|  |  | 运输距离 |  | 距离＜500m | 距离500-1000m | 距离1001-1500m | 距离1501-2000m | 每增加500m |
| 基 价(元) |  |  |  | 74.40 | 102.30 | 148.80 | 223.20 | 65.10 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 74.40 | 102.30 | 148.80 | 223.20 | 65.10 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 0.480 | 0.660 | 0.960 | 1.440 | 0.420 |

工作内容：将山脚下或作业区外临时存放的苗木，搬运至作业区内（含装、运、按要求堆放）。

计量单位：100株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 苗木类型 |  | Ⅱ类苗、Ⅲ类苗（杯径×杯高，14×18cm） |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | ≤25° |  |  |  |  |
|  |  | 运输距离 |  | 距离＜500m | 距离500-1000m | 距离1001-1500m | 距离1501-2000m | 每增加500m |
| 基 价(元) |  |  |  | 248.00 | 341.00 | 496.00 | 744.00 | 186.00 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 248.00 | 341.00 | 496.00 | 744.00 | 186.00 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 1.600 | 2.200 | 3.200 | 4.800 | 1.200 |

工作内容：将山脚下或作业区外临时存放的苗木，搬运至作业区内（含装、运、按要求堆放）。

计量单位：100株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 苗木类型 |  | Ⅱ类苗、Ⅲ类苗（杯径×杯高，14×18cm） |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | ＞25° |  |  |  |  |
|  |  | 运输距离 |  | 距离＜500m | 距离500-1000m | 距离1001-1500m | 距离1501-2000m | 每增加500m |
| 基 价(元) |  |  |  | 297.60 | 409.20 | 595.20 | 892.80 | 223.20 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 297.60 | 409.20 | 595.20 | 892.80 | 223.20 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 1.920 | 2.640 | 3.840 | 5.760 | 1.440 |

工作内容：将山脚下或作业区外临时存放的苗木，搬运至作业区内（含装、运、按要求堆放）。

计量单位：100株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 苗木类型 |  | 土球直径20-25cm，或苗高1.6-3.0m |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | ≤25° |  |  |  |  |
|  |  | 运输距离 |  | 距离＜500m | 距离500-1000m | 距离1001-1500m | 距离1501-2000m | 每增加500m |
| 基 价(元) |  |  |  | 372.00 | 511.50 | 744.00 | 1116.00 | 279.00 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 372.00 | 511.50 | 744.00 | 1116.00 | 279.00 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 2.400 | 3.300 | 4.800 | 7.200 | 1.800 |

工作内容：将山脚下或作业区外临时存放的苗木，搬运至作业区内（含装、运、按要求堆放）。

计量单位：100株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 苗木类型 |  | 土球直径20-25cm，或苗高1.6-3.0m |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | ＞25° |  |  |  |  |
|  |  | 运输距离 |  | 距离＜500m | 距离500-1000m | 距离1001-1500m | 距离1501-2000m | 每增加500m |
| 基 价(元) |  |  |  | 446.40 | 613.80 | 892.80 | 1339.20 | 334.80 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 446.40 | 613.80 | 892.80 | 1339.20 | 334.80 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 2.880 | 3.960 | 5.760 | 8.640 | 2.160 |

工作内容：将山脚下或作业区外临时存放的苗木，搬运至作业区内（含装、运、按要求堆放）。

计量单位：100株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 苗木类型 |  | 土球直径26-30cm，或苗高3.1-4.5m |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | ≤25° |  |  |  |  |
|  |  | 运输距离 |  | 距离＜500m | 距离500-1000m | 距离1001-1500m | 距离1501-2000m | 每增加500m |
| 基 价(元) |  |  |  | 539.40 | 741.68 | 1078.80 | 1618.20 | 809.10 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 539.40 | 741.68 | 1078.80 | 1618.20 | 809.10 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 3.480 | 4.785 | 6.960 | 10.440 | 5.220 |

工作内容：将山脚下或作业区外临时存放的苗木，搬运至作业区内（含装、运、按要求堆放）。

计量单位：100株

| 定 额 编 号 |  |  |  | 7-50 | 7-51 | 7-52 | 7-53 | 7-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 苗木类型 |  | 土球直径26-30cm，或苗高3.1-4.5m |  |  |  |  |
|  |  | 平均坡度 |  | ＞25° |  |  |  |  |
|  |  | 运输距离 |  | 距离＜500m | 距离500-1000m | 距离1001-1500m | 距离1501-2000m | 每增加500m |
| 基 价(元) |  |  |  | 647.28 | 890.01 | 1294.56 | 1941.84 | 970.92 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 647.28 | 890.01 | 1294.56 | 1941.84 | 970.92 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |  |  |  |  |
| 00010040 | 普通人工 | 工日 | 155.00 | 4.176 | 5.742 | 8.352 | 12.528 | 6.264 |

# 第八章	造林抚育工程施工取费费率

一、造林抚育工程施工取费项目，主要包括下列五项：

1．企业管理费

2．利润

3．措施项目费：包括施工技术措施项目费、施工组织措施项目费。其中：施工组织措施项目费包括安全文明施工费、提前竣工增加费、冬雨季施工增加费、疫情防控费、其他施工组织措施费等子项。

4．规费：包括社会保险费、住房公积金、优质工程增加费、其他规费等。

5．税金（增值税等）

二、取费项目标准

1．企业管理费和利润参考《山东省建设工程费用项目组成及计算规划2022》园林绿化工程III类标准。

2．规费、措施项目费和税金参照《山东省建设工程费用项目组成及计算规划2022》园林绿化工程标准。

# 附 录

## 附录1 山东省造林抚育预算标准土壤分类表

| 土壤分类 | 土壤名称 | 开挖方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、二类土 | 粉土、砂土(粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂)、粉质黏土、弱中盐渍土、软土(淤泥质土、泥炭、泥炭质土)、软塑红黏土、冲填土。 | 用锹、少许用镐、条锄开挖 机械能全部直接铲挖满载者。 |
| 三类土 | 黏土、碎石土（圆砾、角砾)混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填土、压实填土。 | 主要用镐、条锄，少许用锹开挖 机械需部分刨松方能铲挖满载者，或可直接铲挖但不能满载者。 |
| 四类土 | 碎石土(卵石、碎石、漂石、块石)、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土。 | 全部用镐、条锄挖掘，少许用撬棍挖掘机械须普遍刨松方能铲挖满载者。 |

## 附录2 山东省造林抚育预算标准施工机械台班费用取定表

| 编码 | 名称规格 | 机型 | 台班单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 990106010 | 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.6m³） | 大 | 1700.00 |  |
| 990108020 | 履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.35m³） | 小 | 1200.00 |  |
| 600001 | 背负式四冲程割灌机 | 小 | 200.00 |  |

说明：

1．参照《山东省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、《山东省建设工程概算费用编制规定》、山东省住建厅《2021年人工、材料、机械台班价格表》编制。我省造林抚育施工机械台班编码方法与其保持一致。

2．本预算标准未包括大型机械场外运输及安拆费用，发生时应根据施工组织设计选用的实际机械种类及规格，按《山东省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）的有关规定计算。

3.施工机械台班单价由下列七项费用组成：

（1）折旧费：指施工机械在规定的耐用总台班内，陆续收回其原值的费用。

（2）检修费：指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的检修间隔进行必要的检修，以恢复其正常功能所需的费用。

（3）维护费：指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的维护间隔进行各级维护和临时故障排除所需的费用。维护费包括：保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销费用，机械运转及日常维护所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护费用等。

（4）安拆费及场外运费：安拆费是指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、 材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。场外运费是指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场、或由一施工地点运至另一施工地点的运输、 装卸、 辅助材料等费用。

（5）人工费：指机上司机（司炉）和其他操作人员的人工费。

（6）燃料动力费：指施工机械在运转作业中所耗用的燃料及水、电等费用。

（7）其他费：指施工机械按照国家规定应缴纳的车船税、保险费及检测费等。

## 附录3 造林抚育预算标准费用构成表

| 费用类别 | 费用内容 | 费用构成要素 |
| --- | --- | --- |
| 1.人工费 | 按工资总额构成规定，支付给从事造林抚育建设作业施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。 | 包括计时或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、职工福利费、劳动保护费、工人个人缴纳的社会保险费与住房公积金。 |
| 2.材料费 | 造林抚育工程施工过程中所消耗的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费用。 | 包括：种苗、肥料、农药等材料原价（或供应价格），原价包括为方便材料的运输和保护而进行必要的包装所需要的费用；运杂费：材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用（装卸费、运输费、运输损耗费及其他附加费等费用）；采购及保管费等。 |
| 3.机械费 | 施工作业所发生的施工机 械、仪器仪表使用费或其租 赁费，包括施工机械使用费 和施工仪器仪表使用费。 | 施工机械使用费由机械折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用组成。施工仪器仪表使用费由仪器仪表折旧费、维护费、校验费和动力费组成。 |
| 4.措施费 | 包括施工技术措施项目费、施工组织措施项目费。 |  |
| 5.企业管 理费 | 造林抚育施工企业组织施工生产和经营管理的费用。 | 包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、不属于固定资产的工具用具使用费、劳动保险费、检验试验费、已完工程及设备保护费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税费（城建税与教育费附加等）、其他（技术转让费、技术开发费、投标费、业务招待费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、危险作业意外伤害保险费等）。 |
| 6.利润 | 施工企业完成所承包工程获得的盈利。 |  |
| 7.规费 | 按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。 | 包括社会保险费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）和住房公积金等“五险一金”、其他规费。 |
| 8.税金 | 国家税法规定的应计入造林抚育工程造价内的增值税等。 |  |

## 附录4 造林抚育预算标准其他费用预算标准

项目其他费用包括：项目设勘察设计、招标管理、项目监理、审计、项目验收、专家咨询等费用。

（1）项目设计费：建议参照2002年原国家计委、建设部联合发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）中林业工程设计收费标准。2015年2月，国家发改委印发《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），项目设计取费标准也可实行市场调节价。

（2）招标管理费：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号），根据市场价双方协商确定。

（3）监理取费标准：建设参照国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）规定中的林业工程计费标准。

（4）审计费：参照《关于继续执行新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（鲁价费发[2007]205号）文件执行。

（5）项目专家咨询、验收费：参照《山东省省直部门专家评审费支出管理暂行办法》执行。

## 附录5 造林抚育项目费用预算表

项目名称：

单位：万元

| 费用项目 | 总预算 | **年预算 | **年预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 一、办公费 |  |  |  |  |
| 二、印刷费 |  |  |  |  |
| 1.报告印刷 |  |  |  |  |
| 2.其他印刷 |  |  |  |  |
| 三、水电费 |  |  |  |  |
| 1.水费 |  |  |  |  |
| 2.电费 |  |  |  |  |
| 四、邮电费 |  |  |  |  |
| 五、差旅费 |  |  |  |  |
| 六、维修费 |  |  |  |  |
| 七、租赁费 |  |  |  |  |
| 八、会议费 |  |  |  |  |
| 九、培训费 |  |  |  |  |
| 十、专用材料和燃料费 |  |  |  |  |
| 1.原材料 |  |  |  |  |
| 2.低值易耗品 |  |  |  |  |
| 3.技术资料 |  |  |  |  |
| 4.专用燃料费 |  |  |  |  |
| 十一、咨询劳务费 |  |  |  |  |
| 1.专家咨询 |  |  |  |  |
| 2.临时聘用人员 |  |  |  |  |
| 3.野外雇工 |  |  |  |  |
| 4....... |  |  |  |  |
| 十二、委托业务费 |  |  |  |  |
| 1.设计费 |  |  |  |  |
| 2.施工费 |  |  |  |  |
| 3. ...... |  |  |  |  |
| 十三、其他交通费 |  |  |  |  |
| 1.租车费 |  |  |  |  |
| 2.燃料费 |  |  |  |  |
| 3.维修费 |  |  |  |  |
| 4. ...... |  |  |  |  |

## 附录6 项目设计预算标准费用项目目录

| 费用项目 | 计量单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、办公费 |  | 指购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品支出。 |
| 二、印刷费 |  |  |
| 1.报告印刷 | 份 | 指项目各类报告的印刷、出版费用及与项目相关的其他印刷支出。 |
| 2.其他印刷 | 册/张 |  |
| 三、水电费 |  |  |
| 1.水费 | 立方 | 指项目耗用的水费和电费等。 |
| 2.电费 | 度 |  |
| 四、邮电费 |  | 指项目耗用的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。 |
| 五、差旅费 |  | 指国内调研考察、出野外工作等所发生的住宿、旅费、伙食补助费、杂费等费用。 |
| 六、维修费 |  | 指项目实施必须开支的固定资产（不包括车辆）的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。 |
| 七、租赁费 |  | 指野外租赁办公用房以及其他设备等方面的费用。 |
| 八、会议费 |  | 指项目专题研究、项目验收等费用。 |
| 九、培训费 |  | 指与项目相关的各类培训支出，包括组织培训和项目人员参加外单位培训交纳培训费支出。参加外地培训支出的住宿、旅费、伙食补助、杂费等列入差旅费。 |
| 十、专用材料和燃料费 |  |  |
| 1.原材料 |  | 指项目直接使用的原材料，如苗木、肥料等专用材料。 |
| 2.低值易耗品 |  | 指不具备固定资产的条件，单位价值较低，容易损耗的各种工具、用具等。 |
| 3.技术资料 |  | 指项目直接耗用的技术图书、资料等支出。 |
| 4.专用燃料费 |  | 指项目作业期间使用的车、船、设备和设施等的油料支出。 |
| 十一、咨询劳务费 |  |  |
| 1.专家咨询 |  | 指项目支付给单位或个人的咨询、劳务费用， 如专家咨询费、临时聘用人员，野外雇工费、翻译费、评审费等。 |
| 2.临时聘用人员 |  |  |
| 3.野外雇工 |  |  |
| 4....... |  |  |
| 十二、委托业务费 |  | 指项目实施必须由其他单位协助完成部分工作任务，需依据双方签订的合同或协议外拨经费并取得支出凭证的设计、施工等费用。零星支付给其他单位、不需要签订合同或协议的支出，不作为委托业务费，直接在相关费用科目中列支。 |
| 1.设计费 |  |  |
| 2.施工费 |  |  |
| 3. ...... |  |  |
| 十三、其他交通费 |  | 指项目实施过程中支出的各类交通工具(含马匹等)的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等。 |
| 1.租车费 |  |  |
| 2.燃料费 | 升 |  |
| 3.维修费 |  |  |
| 4. ...... |  |  |
| 十四、设备购置费 |  |  |
| 1.专用设备购置 |  | 指项目实施必须的专用仪器、设备、野外应急装备等购置、试制支出。 |
| 2.专用软件购置 |  | 指项目实施必须的专用软件购置支出- |
| 十五、其他 |  |  |
| 1.结算审计费 |  |  |
| 2.项目监理费 |  |  |
| 3.…… |  | 指上述科目未包括的与项目相关的其他支出。 据实逐项填列。 |

## 附录7 造林抚育工程预算标准子目划分情况一览表

| 分部分项 | 具体工序 | 定额（项） |
| --- | --- | --- |
| 一、造林定额项合计 |  | 274 |
| 1、造林地清理 | 造林地植被清理 | 36 |
| 2、整地挖穴 | 开作业道 | 24 |
|  | 整地 | 51 |
|  | 挖穴 | 84 |
|  | 施基肥 | 2 |
| 3、苗木定植 | 定植（含植苗、直播） | 26 |
| 4、新造林抚育 | 割草 | 24 |
|  | 松土 | 10 |
|  | 扩穴抚育 | 12 |
|  | 浇水 | 3 |
|  | 施追肥 | 2 |
| 二、中幼林抚育定额项合计 |  | 59 |
| 中幼林抚育 | 清杂除蔓 | 24 |
|  | 抚育采伐 | 16 |
|  | 补植 | 7 |
|  | 人工促进天然更新补植 | 2 |
|  | 低效林林改造 | 4 |
|  | 其他抚育措施 | 6 |
| 三、封山育林定额项合计 |  | 6 |
| 四、运输工程定额项合计 |  | 54 |
| 定额项数总计 |  | 393 |

## 附录8 造林抚育工程预算工作手段目录

| 工作手段 | 计量单位 | 预算标准页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、林地清理工程 |  | 1 |  |
| （一）块状清理 |  | 3 |  |
| 1.草丛、草灌植被 | 100块 | 3 |  |
| 2.杂灌（均高≤2.0m）植被 | 100块 | 4 |  |
| （二）带状清理 |  | 5 |  |
| 1.草丛、草灌植被 | 亩 | 5 |  |
| 2.杂灌（均高≤2.0m）植被 | 亩 | 6 |  |
| （三）全林地清理 |  | 7 |  |
| 1.草丛、草灌植被 | 亩 | 7 |  |
| 2.杂灌（均高≤2.0m）植被 | 亩 | 8 |  |
| 二、整地挖穴工程 |  | 9 |  |
| （一）开作业道 |  | 12 |  |
| 1.人工开作业道，路基宽1.0m | 10m | 12 |  |
| 2.人工开作业道，路基宽1.5m | 10m | 13 |  |
| 3.人工开作业道，路基宽2m | 10m | 14 |  |
| 4.人工+机械开作业道，路基宽2.0m | 10m | 15 |  |
| （二）块状整地 |  | 16 |  |
| 1.植被类型（草丛草灌、杂灌） | 100块 | 16 |  |
| 2.土壤类型（一类、二类，三类、四类土） | 100块 | 17 |  |
| （三）带状整地 |  | 18 |  |
| 1.人工带状整，地植被类型（草丛草灌、杂灌） | 亩 | 18 |  |
| 2.人工带状整地，土壤类型（一类、二类，三类、四类土） | 亩 | 19 |  |
| 3.机械带状整地 | 亩 | 20 |  |
| （四）台田整地 |  | 21 |  |
| 1.深沟宽幅台田 | 10m3 | 21 |  |
| 2.浇沟窄幅台田 | 10m3 | 22 |  |
| 3.条台田整地 | 10m3 | 23 |  |
| 4．挖排水沟 | 10m3 | 24 |  |
| （五）高垅整地 |  | 25 |  |
| 高垅整地，土壤类型（一类、二类，三类、四类土） | 100m | 25 |  |
| （六）梯田整地 |  | 26 |  |
| 梯田整地，土壤类型（一类、二类，三类、四类土） | 100m | 26 |  |
| 水平阶整地，土壤类型（一类、二类，三类、四类土） | 100m | 27 |  |
| （七）鱼鳞坑整地 |  | 28 |  |
| 鱼鳞坑整地，土壤类型（一类、二类，三类、四类土） | 100个 | 28 |  |
| （八）全面整地 |  | 29 |  |
| 1.人工全面整地，植被类型（草丛草灌、杂灌） | 亩 | 29 |  |
| 2.人工全面整地，土壤类型（一类、二类，三类、四类土） | 亩 | 30 |  |
| 3.机械全面整地，土壤类型（一类、二类，三类、四类土） | 亩 | 31 |  |
| （九）整地后挖穴 |  | 32 |  |
| 1.人工挖穴（30×30×30cm） | 10穴 | 32 |  |
| 2.人工挖穴（40×40×30cm） | 10穴 | 33 |  |
| 3.人工挖穴（50×50×40cm） | 10穴 | 34 |  |
| 4.人工挖穴（60×60×40cm） | 10穴 | 35 |  |
| （十）未经整地挖穴 |  | 36 |  |
| 1.人工挖穴（30×30×30cm） | 10穴 | 36 |  |
| 2.人工挖穴（40×40×30cm） | 10穴 | 37 |  |
| 3.人工挖穴（50×50×40cm） | 10穴 | 38 |  |
| 4.人工挖穴（60×60×40cm） | 10穴 | 39 |  |
| 5.人工挖穴（80×60×40cm） | 10穴 | 40 |  |
| 6.人工挖穴（80×80×60cm） | 10穴 | 41 |  |
| 7.人工挖穴（100×60×40cm） | 10穴 | 42 |  |
| 8.机械挖穴（80×80×60cm） | 10穴 | 43 |  |
| 9.机械挖穴（100×100×80cm） | 10穴 | 44 |  |
| 10.机械挖穴（120×120×80cm） | 10穴 | 45 |  |
| （十一）施基肥 |  | 46 |  |
| 施基肥（复合肥、有机肥） | 100kg | 46 |  |
| 三、苗木定植工程 |  | 47 |  |
| （一）裸根苗定植 |  | 49 |  |
| 1.单穴散植型，坡度≤25° | 10株 | 49 |  |
| 2.单穴散植型，坡度＞25° | 10株 | 50 |  |
| （二）容器苗或土球苗定植 |  | 51 |  |
| 1.坡度≤25°（杯径或土球直径≤20cm分列） | 10株 | 51 |  |
| 2.坡度＞25°（杯径或土球直径≤20cm分列） | 10株 | 52 |  |
| 3.坡度≤25°（杯径或土球直径20cm-60cm分列） | 10株 | 53 |  |
| 4.坡度＞25°（杯径或土球直径20cm-60cm分列） | 10株 | 54 |  |
| （三）其它定植类型 |  | 55 |  |
| 种子直播，坡度≤25°、坡度＞25° | 100穴 | 55 |  |
| 四、新造林管护工程 |  | 56 |  |
| （一）割草 |  | 58 |  |
| 1.块状割抚 | 亩次 | 58 |  |
| 2.带状割抚 | 亩次 | 59 |  |
| 3.全林地割抚（草丛、草灌） | 亩次 | 60 |  |
| 4.全林地割抚（南蛇藤、荆条、、商陆） | 亩次 | 61 |  |
| （二）松土 |  | 62 |  |
| 1.块状松土 | 100块次 | 62 |  |
| 2.带状松土、全林地松土 | 100块次 | 63 |  |
| （三）扩穴 |  | 64 |  |
| 1.扩穴抚育（30×30×30cm、40×40×30cm） | 100穴 | 64 |  |
| 2.扩穴抚育（50×50×40cm、60×60×40cm） | 100穴 | 65 |  |
| （四）浇水 |  | 66 |  |
| 苗木或种植类型（营养杯或土球直径20cm-60厘米分列） | 100株（丛） | 66 |  |
| （五）施追肥 |  | 67 |  |
| 施追肥（有机肥、复合肥） | 100kg | 67 |  |
| 五、中幼林抚育工程 |  | 68 |  |
| （一）清杂除蔓 |  | 71 |  |
| 1.人工清杂（草灌植被） | 亩 | 71 |  |
| 2.人工清杂（杂灌） | 亩 | 72 |  |
| 3.机械（割灌机）清杂（草灌植被） | 亩 | 73 |  |
| 4.机械（割灌机）清杂（杂灌） | 亩 | 74 |  |
| （二）抚育采伐 |  | 75 |  |
| 1.疏伐、生长伐 | m3 | 75 |  |
| 2.抚育间伐（蓄积1m3） | m3 | 77 |  |
| 3．采伐剩余物切段堆集 | m3 | 78 |  |
| （三）补植 |  | 79 |  |
| 1.苗木补植 | 10株 | 79 |  |
| 2.补植苗木抚育 | 10株 | 80 |  |
| （四）人工促进天然更新 |  | 81 |  |
| 松土除草、封育补植 | 100块（株） | 81 |  |
| （五）低效林改造 |  | 82 |  |
| 低效次生林、低效人工林 | 亩 | 82 |  |
| （六）其他抚育措施 |  | 83 |  |
| 1.修枝 | 100株 | 83 |  |
| 2.松土施肥 | 100株 | 84 |  |
| 六、封山育林工程 |  | 85 |  |
| （一）人工辅助育林 |  | 87 |  |
| 1封山育林补植 | 亩 | 87 |  |
| 2封山育林补播 | 亩 | 88 |  |
| （二）护林 |  | 89 |  |
| 封育年限3-7年分列 | 亩 | 89 |  |
| 七、运输工程 |  | 90 |  |
| （一）伐倒木与采伐剩余物运输 |  | 92 |  |
| 1倒木人工运输，材积1m3 | m3 | 92 |  |
| 2伐剩余物人工运输 | m3 | 93 |  |
| （二）材料上山 |  | 94 |  |
| 1植土或肥料上山 | t | 94 |  |
| 2.其他材料上山 | t | 95 |  |
| （三）苗木上山 |  | 96 |  |
| 1.Ⅰ类容器苗（杯径×杯高，5×10cm），平均坡度≤25° | 100株 | 96 |  |
| 2.Ⅰ类容器苗（杯径×杯高，5×10cm），平均坡度＞25° | 100株 | 97 |  |
| 3.Ⅱ类苗、Ⅲ类苗（杯径×杯高，14×18cm），平均坡度≤25° | 100株 | 98 |  |
| 4.Ⅱ类苗、Ⅲ类苗（杯径×杯高，14×18cm），平均坡度＞25° | 100株 | 99 |  |
| 5.土球直径20-25cm，或苗高1.6-3.0m，平均坡度≤25° | 100株 | 100 |  |
| 6.土球直径20-25cm，或苗高1.6-3.0m，平均坡度＞25° | 100株 | 101 |  |
| 7.土球直径26-30cm，或苗高3.1-4.5m，平均坡度≤25° | 100株 | 102 |  |
| 8.土球直径26-30cm，或苗高3.1-4.5m，平均坡度＞25° | 100株 | 103 |  |

主要参编人员

田文侠 乔显娟 周继磊 倪瑞强 孟晓烨 回寒星 李  佳 申兰刚

张刘东 吴开健 刘  琳 杨  柳 曹秀霞